МИНИСТЕРСТВО ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

УРАЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ПУТЕЙ СООБЩЕНИЯ

Кафедра графики

Ю. А. Савельев

КОМПАС - ГРАФИК  LT 5.10

Краткое руководство пользователя

Екатеринбург

2001

СОДЕРЖАНИЕ

- ОСНОВНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ИНТЕРФЕЙСА......................................................

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО УПРАВЛЕНИЮ СИСТЕМОЙ...............................

- ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ ПО СОЗДАНИЮ ЧЕРТЕЖА........................................

- СОЗДАНИЕ И ПРОСМОТР ЧЕРТЕЖА. ВВОД ПАРАМЕТРОВ. ЗАВЕРШЕНИЕ СЕАНСА....................................................................................

- СОЗДАНИЕ НОВОГО ВИДА. СДВИГ ВИДА.................................................

- ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СИСТЕМЫ ПОМОЩИ....................................................

- НАСТОЙКА ЦВЕТОВОЙ ГАММЫ..................................................................

- СОЗДАНИЕ ГЕОМЕТРИЧЕСКИХ ПРИМИТИВОВ ПО СЕТКЕ...................

- ПРОСТАНОВКА РАЗМЕРОВ............................................................................

- ШТРИХОВКА ОБЛАСТЕЙ................................................................................

- ПРИВЯЗКИ ГЛОБАЛЬНЫЕ, ЛОКАЛЬНЫЕ, КЛАВИАТУРНЫЕ.................

- ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЕ ПОСТРОЕНИЯ...........................................................

- ВЫРАВНИВАНИЕ, ФАСКА, СКРУГЛЕНИЕ, СИММЕТРИЯ.......................

- ГЕОМЕТРИЧЕСКИЙ КАЛЬКУЛЯТОР. ИЗМЕРЕНИЯ...................................

- ТЕКСТОВЫЕ НАДПИСИ НА ЧЕРТЕЖЕ.........................................................

- ЗАПОЛНЕНИЕ ОСНОВНОЙ НАДПИСИ.........................................................

- ВЫВОД ЧЕРТЕЖА НА ПЕЧАТЬ (ПРИНТЕР).................................................

- МАСШТАБЫ. УВЕЛИЧЕНИЕ, УМЕНЬШЕНИЕ И  ПЕРЕМЕЩЕНИЕ  ИЗОБРАЖЕНИЙ..................................................................................................

- ВЫДЕЛЕНИЕ, УДАЛЕНИЕ И ВОССТАНОВЛЕНИЕ ОБЪЕКТОВ..............

- РЕДАКТИРОВАНИЕ ИЗОБРАЖЕНИЙ............................................................

- ПОСТРОЕНИЕ ЧЕРТЕЖА  ПЛОСКОЙ ДЕТАЛИ...........................................

ЛИТЕРАТУРА

Система КОМПАС-ГРАФИК (в дальнейшем Система КГ), разработана российской компанией АСКОН. Это универсальный чертежно-конструкторский редактор, содержащий достаточный чертежный инструментарий для выполнения чертежей любого уровня сложности с полной поддержкой российских стандартов.

Система КОМПАС-ГРАФИК LT 5.10 (5.9), поставляемая разработчиком бесплатно, является ее облегченной версией и предназначена исключительно только для ознакомления и учебных целей.

Данное пособие рассчитано на пользователей, владеющих основами управления системой Windows.

- Основные элементы интерфейса.

После запуска системы и открытия любого документа на экране появляется главное окно (рис. 1). Ниже приведено описание и назначение только оригинальных элементов окна документа.

Строка (панель) меню. Текстовая. Содержит заголовки страниц команд, сгруппированных по функциональному принципу.

Панель управления. Пиктограммная. Содержит  основные команды системы. В настройке системы допускаются  изменения  ее содержания.

Инструментальная панель. Сменная. Содержит в виде пиктограмм близкие по назначению страницы команд (геометрия, размеры и др.). Смена страниц – кнопками переключения над панелью.

Панель расширенных команд. Скрытая. Содержит в виде пиктограмм варианты выбранной команды. Появляется на экране только на время нажатия выбранной кнопки.

Примечание. Одна и та же команда может содержаться во всех четырех панелях.

Панель специального управления. Сменная. Содержит набор кнопок, позволяющих управлять исполняемой командой (создать, прекратить и т.д.).

Строка параметров объектов. Сменная. Предназначена для ввода численных значений параметров объекта, а также некоторые кнопки управления параметрами.

Строка сообщений. Директивно-информационная. Содержит подробное описание выбранной команды, а после ее запуска на исполнение директивы пользователю, которые необходимо строго соблюдать.

Строка текущего состояния. Сборная. В ней отражаются параметры системы и текущего документа.  В режиме геометрических построений это.

Средства управления видами – состояние и номер  текущего вида, список видов.

Средства управления слоями  (см. видами).

Текущий шаг курсора при перемещении клавишами, список шагов.

Текущий масштаб отображения в окне, список масштабов.

Выбор глобальных привязок, отмена/включение привязок.

Включение/выключение  сетки.

Создание локальной   системы координат.

Текущие координаты курсора.

- Общие указания по управлению системой.

- Составить общий план выполнения задания.

- Выбрать нужную команду в:

- Основном меню  или

- Панели управления или

- Инструментальной панели или Панели расширенных команд.

Указание. При выборе команды читать ярлычки-подсказки или более подробные указания в строке сообщений, а в начальной фазе обучения – использовать систему помощи (см. гл. 6).

- Руководствуясь указаниями Строки сообщений последовательно выполнить предписываемые ее действия.

- Завершить команду нажатием кнопки Создать объект Панели специального управления. В режиме Avto (в Панели специального управления имеется и нажата  кнопка Автосоздание объекта) изображение сохраняется автоматически.

- Выйти их команды путем нажатия кнопки Прервать команду (Stop) Панели специального управления или клавиши Esc  клавиатуры.

Указание. В процессе работы обращать  особое внимание на появляющиеся кнопки Панели специального управления, которые облегчают выполнение задания: Запомнить состояние, Редактировать точку, Выбор объекта, Указать заново и др.

- Общие указания по созданию чертежа

- Запустить систему.

- Создать новый лист чертежа.

- Настроить параметры чертежа и тип оформления.

- Присвоить чертежу имя и записать его на диск.

- Получить или сформулировать задание, составить план его выполнения.

- Создать новый вид, обращая особое внимание на начало отсчета вида.

- Выполнить необходимые построения, надписи и т.д.

Указание. В процессе создания чертежа чаще записывать промежуточные результаты на диск.

- Заполнить основную надпись.

- Вывести чертеж на печать.

- Завершить сеанс работы.

Указание. Система позволяет многократное возвращение к чертежу для его доработки и редактирования.

- Создание и просмотр чертежа. Ввод параметров. Завершение сеанса

А. Система КГ "по умолчанию" задает чертеж формата А4  без  имени.

Б. Численные значения параметров (координаты и расстояния) в системе КГ  можно вводить тремя принципиально разными способами:

- визуальным

- числовым

- вычислительным, а именно:

1. Координаты точки (начальная точка, центр) можно просто указать на поле  или привязать их к характерным точкам чертежа. Система КГ сама определит координаты и укажет их численные значения в Строке параметров

2. Параметры (координаты точки, длину, радиус, расстояние и т. д.) можно численно ввести в соответствующее поле Строки параметров. Для реализации необходимо либо предварительно активизировать поле параметра двойным щелчком мыши, либо одновременно нажать  клавишу  Alt и букву или цифру, подчеркнутую в имени параметра.

В этом способе допустимо указывать приращение координат  x и  y к предыдущему значению. Знак приращения – клавиша ^. Поля x и  y считаются родственными. Переход от x к  y осуществляется нажатием клавиши Tab.

3. В вычислительном варианте система сама определяет значение параметра (длину, радиус и т.д.) по введенному в соответствующее окно математическому выражению (см. гл. 21) или с помощью геометрического калькулятора (см. гл 14).

В. Для завершения работы в системе КГ необходимо:

- Нажать кнопку Закрыть программного окна или

- Нажать кнопку Завершить сеанс на Панели управления или

- Выбрать команду Выход в странице меню Файл.

Задание. Создать чертеж формата А3 со своим именем. Просмотреть демонстрационные чертежи Системы КГ.

- Открыть: страницу меню Файл, команды Создать и Лист.                 Вариант:  нажать кнопку Новый лист на Панели управления.

- Открыть: страницу меню Настройка, команды Параметры текущего листа, Параметры листа.

- В диалоговом окне выбрать формат А3 и ориентацию листа – горизонтальная.

- Открыть команду Оформление, выбрать  тип основной надписи: Чертеж констр. Первый лист. ГОСТ 2.104-68.

- Нажать кнопку Показать все на Панели управления. Просмотреть выбранный формат, ориентацию, тип основной надписи. Система готова к приему геометрической и текстовой информации.

- Присвоить имя чертежу:

- нажать кнопку  Сохранить документ на Панели управления.

- открыть нужную папку (по указанию).

- в поле Имя чертежа набрать наименование чертежа (по указанию).

- кнопкой Сохранить записать присвоенное имя на жесткий диск.

- заполнить информационную карточку на чертеж.

- Просмотреть демонстрационные чертежи.

- Нажать кнопку Открыть документ на Панели управления.

- Открыть папку Samples. Варианты: предварительно открыть папки Program Files и Kompas LT 5.10 (5.9).

- Активизировать чертеж с именем Sample1 и нажать кнопку Открыть.

- Открыть для просмотра другие чертежи папки Samples.

5. Создание нового вида. Сдвиг вида

А. Система КГ "по умолчанию" создает системный вид (номер 0), параметры которого (масштаб 1:1 и др.) изменять нельзя.

Б. При вычерчивании и шестеренки ручных часов диаметром 2 мм, и пролета моста длиной 100 м в системе Компас-График необходимо вводить реальные размеры: 2  или 100 000 мм. Величина  изображения на чертеже определяется выбором подходящего масштаба вида 50 (50:1) или 0.001 (1:1000).

В. Точку привязки вида (начало отсчета х=0 и y=0) необходимо выбирать исходя из характера чертежа. В процессе работы допускается корректировка.

Г. Сдвиг вида. Страница меню Выделить, команды Вид, Выбором. Переместить вид вместе с началом отсчета нажатой левой клавишей мыши.

Д. Изменение параметров вида (масштаб, поворот, привязка). Страница меню Компоновка, команда Параметры текущего вида.

Задание. Создать вид 1 с координатами начала отсчета 40 и 235. Масштаб вида 1: 2.

1. Открыть свой чертеж, нажать кнопку Показать все Панели управления.

- В странице меню Компоновка открыть команду Создать вид.

- В диалоговом  окне Параметры нового вида ввести масштаб 0.5. Закрыть     диалоговое окно.

- В поле координат Строки текущего состояния ввести координаты начала отсчета вида <Alt+x>, 40, Tab, <Alt+y>, 235, Enter.

6. Использование системы помощи.

А. Помимо ярлычков-подсказок и строки сообщений в Компас-график реализована развитая система помощи.

Б. Доступ к ней – страница меню Справка (?).

В. Для получения контекстной помощи необходимо открыть любую команду и нажать клавишу F1.

Задание. Изучить описание некоторых команд.

- Страница меню ?, команда Объектная, указать мышью кнопку Непрерывный ввод Инструментальной панели, изучить описание команды.

- Страница меню ?, команда По ключевым словам, в диалоговом окне найти и изучить описание команды Выделить рамкой.

- Страница меню ?, команда По клавишам, изучить описание клавиатурных комбинаций.

7. Настройка цветовой гаммы.

А. С целью снижения утомления глаз Система КГ допускает в широких пределах настройку цветовой гаммы "по вкусу" потребителя.

Б.   Рекомендуем следующее цветовое решение.

- Рабочее поле и цвет редактирования текста – светло-серые.

- Курсор – инверсный.

- Вспомогательные линии и значок начала координат – белые.

- Вспомогательная точка – красная.

В. Во всех случаях открыть страницу меню Настройка, команду Настройка системы, диалоговое окно Настройка параметров системы.

Задание. Настроить цветовую гамму экрана.

1.  Настройка цвета фона рабочего поля. Команда Экран, Фон рабочего поля.

- Погасить флажок окна в команде Цвет фона рабочего поля.

- В ней же нажать кнопку Цвет.

- Выбрать светло-серый цвет –  3-й справа в нижнем ряду.

- Нажать кнопку ОК. Примечание. Из диалогового окна не выходить.

- Настройка цвета фона редактирования текста.

- Нажать нижнюю кнопку Цвет.

- Выбрать светло-серый цвет в группе Дополнительные цвета –2-й справа.

- Нажать кнопку ОК и выйти из диалогового окна.

- Настройка курсора.

- Графический редактор. Курсор.

- Включить кнопку Инверсный.

- Настройка цвета вспомогательных линий.

- Графический редактор. Системные линии.

- Выбрать не очень яркий цвет, например, белый.

- Настройка значка начала координат.

- Команды Графический редактор. Виды, слои, СК. Оси локальной системы координат.

- В окне Толщина задать величину 1 пиксель.

- Нажать кнопку Цвет.

- В диалоговом окне выбрать белый цвет – правый нижний основной палитры.

- Настройка цвета вспомогательной точки.

- Команды Графический редактор, Системные символы.

- Нажать кнопку Вспом. Точка.

- В диалоговом окне выбрать красный цвет – правый во 2-м ряду основной палитры.

8. Создание геометрических примитивов по сетке.

Задание. Построить с привязкой по сетке 2 точки, 6 прямых разных стилей, треугольник, квадрат, окружность, дугу по 3 точкам. Самостоятельно выполнить контуры а, б, в, г. (рис. 2).

- Открыть свой чертеж и вид 1.

- Включить отображение сетки на экране. Кнопка Сетка в Строке текущего состояния.

- Открыть команду Точка Инструментальную панель геометрии.

- Открыть диалоговое окно Привязки Строки текущего состояния. Включить привязку По сетке, остальные закрыть. Включить команду Отображать текст.

- Построить 2 точки. 1-я точка: стиль вспомогательная, координаты (х= 0, y= 45) выбирать по значениям в окне Положение точки  Строки параметров. 2-я:  стиль – крест, координаты   x = 15, y = 70. Выбор стиля – окно Текущий стиль Строки параметров.

- Построить 6 параллельных отрезков разными стилями согласно заданию:

- Открыть команду Отрезок Инструментальной панели геометрии. Концы первого отрезка: точки 1 и 2 (см. п.5). Выбор стиля - поле стиля Строки параметров.

- Построить равнобедренный треугольник, основание и высота которого 30 мм:

- Команда Непрерывный ввод Инструментальной панели геометрии. Вершина А - в начале отсчета вида (Ctrl+0), положение других вершин выбирать визуально по заданию.  3-й отрезок построить используя кнопку Замкнуть Строки параметров.

- Построить квадрат со стороной 30 мм. Первая вершина в точке В (x= 55, y= 0). Далее см. п.7.

- Построить окружность диаметром 30 мм:

- Команда Окружность  Инструментальной панели геометрии. Указать и зафиксировать клавишей Enter центр окружности (точка x=15, y=-35). Визуально, с привязкой По сетке, задать радиус окружности. Величину радиуса контролировать по  координатам точки на окружности (точка p) или значению радиуса в  Строке параметров.

- Построить дугу по трем точкам: 1(x = 55, y = –50), 2(x = 70, y = –20), 3(x = 85, y = –50):

- В Панели расширенных команд выбрать команду Дуга по трем точкам (Основная команда Ввод дуги). Последовательно указать и зафиксировать точки 1, 2 и 3.

- Самостоятельно в команде  Непрерывный ввод выполнить контуры а, б, в и г. Использовать кнопки  Отрезок, Дуга по 3 точкам и Сплайн (г) Строки параметров.

- Выключить отображение сетки на экране.  Сохранить вид.

9. Простановка размеров

А. Система автоматически измеряет значение размера.

Б. Отклонения предлагаемого размера от необходимого возникают либо из-за неточных построений, либо из-за неточного задания размера.

Задание. Проставить линейные, диаметральные, радиальные и угловой размеры (рис. 2).

- Открыть свой чертеж и вид 1.

- Запретить простановку квалитетов и отклонений в размерных надписях:

- Открыть в меню Настройка команду Настройка  системы.

- В диалоговом окне открыть меню Графический редактор.

- Открыть команду Параметры новых размеров.

- Погасить флажки Квалитет и Отклонения.

- В треугольнике проставить горизонтальный и наклонный размеры:

- Открыть страницу меню Размеры, команду Линейный размер.

- Установить привязку Ближайшая точка.

- В Строке параметров нажать кнопку Горизонтальный размер.

- Указать и зафиксировать левую вершину треугольника.

- То же – правую вершину.

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной линии.

- Повторить,  нажав в Строке параметров кнопку Наклонный размер.

- В квадрате проставить вертикальный и горизонтальный размеры:

- В Строке параметров нажать кнопку Вертикальный размер.

- На Панели инструментов нажать кнопку Выбор объекта.

- Мышью указать вертикальный отрезок.

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной линии.

- Повторить действия для простановки горизонтального размера, но перед фиксацией размера открыть окно Размерная надпись в Строке параметров.

- В диалоговом окне включить символ □, проверить надпись в текстовом окне и зафиксировать размер.

- На окружности проставить 2 диаметральных размера:

- На окружности зафиксировать крайние левую и правую точки (предварительно включить привязку Ближайшая точка).

- Открыть окно Размерная надпись в Строке параметров, в диалоговом окне включить символ Ø, проверить надпись в текстовом окне (Ø30) и зафиксировать горизонтальный линейный размер.

- Открыть страницу меню Размеры, команду Диаметральный размер.

- Указать точку на окружности в месте простановки размера.

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной надписи.

- На дуге проставить два радиальных размера (с полкой и без нее).

- Открыть страницу меню Размеры, команду Радиальный размер.

- Указать точку на дуге.

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной надписи.

- Указать точку на дуге.

- Нажать кнопку Параметры размера на Панели специального управления.

- Включить команду На полке (по умолчанию вправо).

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной надписи.

- В треугольнике проставить угловой размер.

- Открыть в странице меню Размеры команду Угловой размер.

- Последовательно указать  стороны угла.

- Визуально выбрать и зафиксировать положение размерной надписи.

- Штриховка областей

А. Система автоматически штрихует только замкнутые области.

Б. Система позволяет создать 15 стандартных стилей штриховки (металл, неметалл и др.) а также заливку цветом.

Задание. Заштриховать треугольник, квадрат, окружность и незамкнутый контур разными стилями (рис. 2).

- Заштриховать треугольник, выбрав параметры "по умолчанию":

- Страница меню Геометрия, команда Штриховка.

- Указать точку внутри треугольника.

- Нажать клавишу  Создать на панели Специального управления.

- Заштриховать квадрат стилем Железобетон:

- Указать точку внутри квадрата.

- Открыв диалоговое окно стилей штриховок в Строке параметров выбрать заданный стиль.

- Нажать клавишу  Создать на панели Специального управления.

3. Заштриховать круг. Стиль – Металл, шаг – 2 мм, наклон – 135º:

- Указать точку внутри круга.

- В Строке параметров ввести заданные параметры.

- Нажать клавишу  Создать на панели Специального управления.

- Заштриховать незамкнутый контур дуги. Стиль – Дерево.  Убрать часть штриховки:

- Построить отрезок, соединяющий концы дуги. Стиль – линия обрыва.

- Открыть команду Штриховка.

- Указать точку внутри дуги.

- Выбрать стиль штриховки.

- Включить режим ручного рисования границ - кнопка на Панели специального управления. На время выполнения данной команды отключить привязки (кнопка в Строке текущего состояния).

- Визуально построить габаритный прямоугольник вокруг размерного числа.

- Дважды нажать клавишу  Создать на панели Специального управления.

- Привязки глобальные, локальные, клавиатурные

А. В чертеже, выполненном на компьютере, недопустимы накладки отдельных элементов друг на друга а также разрывы между ними. Это достигается системой привязок: новая прямая или кривая линия должны начинаться в характерной точке ранее созданных элементов. Иногда характерные точки нужно создавать путем вспомогательных построений.

Точное черчение (а другого быть не должно) требует также привязки центров дуг и окружностей.

Б. В системе КГ привязки могут действовать постоянно (глобальные) или одноразово (локальные). Наиболее применяемые из них дублируются нажатием клавиш расширенной клавиатуры.

В. Глобальные привязки устанавливаются пользователем путем в окне Привязки Строки параметров. Рядом справа находится кнопка, временно отменяющая все привязки.

Г. Локальные привязки вызываются через контекстное меню путем нажатия правой кнопки мыши.

Ближайшая точка. – характерная точка элемента: начало/конец отрезка, центр дуги. Аналог на клавиатуре  – клавиша  <5>.

Точка на кривой – перемещение курсора по нормали к ближайшей кривой (прямой). Аналог на клавиатуре  – клавиша  <.>.

Пересечение – точка пересечения примитивов. Аналог на клавиатуре  – комбинация клавиш  <Alt + 5>.

Середина – середина ближайшего примитива. Аналог на клавиатуре  – комбинация клавиш  <Shift + 5>.

Начало отсчета вида (x=0, y=0) Только на клавиатуре  – комбинация клавиш  <Сtrl + 0>.

Задание. Построить 6 отрезков, используя глобальные привязки (рис. 3).

- Открыть свой чертеж. Создать вид 2 (М 0.5). Начало отсчета x = 45, y = 65.

- По заданным размерам с привязкой по сетке (см. гл 8) построить прямоугольник и 2 окружности. Левый нижний угол прямоугольника (т.0) – в начале отсчета вида,

- При построениях включать глобальные привязки: Точка на кривой (a), Нормаль (b), Ближайшая точка (с), Касание (d), Центр (e), Середина (f), Пересечение (g).

- Открыть команду Отрезок. Последовательно построить 6 отрезков:

- Построить отрезок 1, используя привязки a и b.

- Построить отрезки 2 и 3, используя привязки  c и d.

- Построить отрезок 4, используя привязку  e.

- Построить отрезки 5 и 6, используя привязки  f  и  g.

- Сохранить вид.

12. Вспомогательные построения

А. Вспомогательные линии на печать не выводятся.

Б.  Вспомогательные  линии целесообразно использовать для:

- Определения точек привязки.

- Разбивки сложного чертежа, построение координатных осей и т. д.

- Предварительного построения контура.

Задание. Обвести контур, составленный из вспомогательных линий (рис.4).

- Открыть  свой чертеж. Создать  вид 3. Масштаб вида 0.5. Координаты начала отсчета x = 195, y = 40.

- Построить вспомогательные точки A(–40, 40)и B(0, 50):

- Команда Ввод точки. В поле p (Alt+p) последовательно ввести координаты точек А и В: -40, Tab, 40, Enter.  0,  Tab, 50, Enter, Esc.

- Построить горизонтальную и вертикальную вспомогательные прямые a и b:

- Команда Ввод вспомогательной прямой. Ctrl+0. Пользуясь только клавиатурой, в поле угла наклона (an) ввести углы 0 и 90º:  Alt+a, 0, Enter, Enter, Alt+a, 90, Enter, Enter, Esc.

- Построить горизонтальную линию с на расстоянии 30 мм ниже a:

- Открыть команду Параллельная прямая Панели расширенных команд. Указать  прямую a, в поле dis (Alt+s), ввести величину 30, Enter, Enter.

- Построить 2 вертикальные линии d на расстоянии 65 мм от d:

- Открыть команду Параллельная прямая. Указать  прямую b, в поле dis (Alt+s), ввести величину 65, Enter, Enter, Enter.

- Через точку A провести линию e:

- Открыть команду Параллельная прямая. Указать прямую a, отжать кнопку Запретить привязки в Строке параметров, подвести курсор к точке A, к ней выполнить клавиатурную (клавиша 5), Enter, нажать кнопку Создать на Панели специального управления, Esc.

- Построить вспомогательную окружность радиусом 30 мм с центром в т. В

- Открыть команду Окружность. Сменить стиль линии на вспомогательную, центр окружности зафиксировать в точке B, (клавиша 5), в поле радиуса (rad) ввести величину 30, Enter, Enter.

- Построить вспомогательную окружность неизвестного радиуса с центром А, касающуюся левой прямой d:

- Открыть команду Окружность. Включить привязки Ближайшая точка и Пересечение. Привязками указать и зафиксировать точку А и пересечение  прямых d и  e, Enter.

- Построить касательную к двум окружностям f:

- Открыть команду Прямая, касательная к 2 кривым Панели расширенных команд. Указать окружности вблизи точек касания, нажать кнопку Создать на Панели специального управления, Stop.

- Построить касательную g через внешнюю точку:

- Открыть команду Касательная через внешнюю точку Панели расширенных команд. Указать окружность вблизи точки касания и точку пересечения линий d и e (привязка Пересечение), команда Создать.

- Обвести контур (рис. 4б):

- Окрыть команду Непрерывный ввод, установить стиль линии  основная. Включить привязки  Ближайшая точка, Пересечение, Точка на кривой. Указать точки 1 и 2, перейти на построение дуги (кнопка Дуга по 3 точкам в Строке параметров), указать точки 3 и 4, кнопка Отрезок, указать точку 5, кнопка Дуга, указать точки 6 и 7, кнопка Отрезок, указать точки 8 и 9, кнопка Замкнуть.

- Удалить вспомогательные линии. Меню Удалить, команды Вспомогвательные линии. В текущем виде.

- Сохранить вид.

13. Выравнивание, фаска, скругление, симметрия

Задание. Построить чертеж вала по образцу (рис. 5).

- Создать  вид 4. Координаты начала отсчета x = 310, y = 260.

- Открыть команду Непрерывный ввод.

- Последовательно построить отрезки 1 – 9:

- Начало отрезка 1 в точке с координатами   x = 0, y = 10  (Alt+1).

- Отрезок                              1      2    3      4      5      6      7      8      9

Длина (поле ln)                 5     30  10    10     5     20    10     20     5  (Alt+l)

Угол наклона (поле an)   90    0    90     0    270    0    270    0    270  (Alt+a)

- Построить фаску 3х45º:

- Команда Фаска Инструментальной панели геометрии. В поле l1 ввести катет фаски 3 (Alt+1),  Enter, последовательно указать отрезки 1 и 2.

- Построить фаску 3х10мм на отрезке 6:

- Кнопку  Задание параметров фаски переключить в положение длина/длина, В поля l1  и l2 ввести катеты фаски 3(Alt+1) и 10(Alt+2), последовательно указать отрезки 7 и 6.

- Построить сопряжение радиусом R=4 мм на отрезке 2:

- Команда Скругление Инструментальной панели геометрии. В поле rad ввести радиус сопряжения 4(Alt+r), нажать кнопку Усечение второго объекта Строки параметров,  последовательно указать отрезки 2 и 3.

- Построить осевую линию:

- Команда Отрезок Инструментальной панели геометрии. В Строке параметров сменить тип линии на осевую. В поля p1 и p2 ввести координаты начальной (-3, 0) и конечной (83, 0) точек. Сменить тип линии на основную.

- Построить отрезки 10 и 11:

- Подвести курсор к точке А, осуществить клавиатурную привязку (5), Enter, дважды нажать клавишу ↓,  Enter. Повторить тоже для точки В.

- Удлинить все вертикальные отрезки до осевой линии:

- Открыть  Инструментальную панель Редактирование. Нажать и удерживать кнопку Усечь кривую, в Панели расширенных команд вызвать команду Выровнять по границе. Последовательно указать сначала осевую линию, а затем отрезки 1, 10, 3, 5, 11, 7 и 9 в нижней их части, Esc.

- Построить вторую половину вала (рис. 5б):

- В странице меню Выделить открыть команду Выделить рамкой. Охватить изображение рамкой исключая осевую линию (рис. 5а)  – изображение выделится цветом. В странице меню Операции открыть команду Симметрия. Нажать кнопку Выбор объекта Панели специального управления и указать курсором осевую линию.  Esc. Выполнить щелчок мышью на свободном поле чертежа.

- Самостоятельно построить шпоночный паз и сечение А – А.

- Построить линию разреза:

- Открыть команду Линия разреза Панели размеров. Переключить кнопку Расположение стрелок в Строке параметров. Указать положение начальной и конечной точек линии разреза. Нажать клавишу Создать.

13.  Сохранить вид.

14. Геометрический калькулятор. Измерения

А. Средства геометрического калькулятора позволяют снять значения параметров  существующих геометрических объектов чертежа.

Б. Вызов контекстного меню геометрического калькулятора – нажатие в Строке параметров окна вводимого параметра правой клавиши мыши.

В. Система КГ позволяет с заданной точностью измерять координаты точки, расстояния, углы и площадь замкнутого контура.

Задание. Построить развертку боковой поверхности цилиндра (рис. 6). Измерить ее площадь, длину, а также длину окружности.

- Открыть свой чертеж. Создать  вид 5. Масштаб вида 0.5. Начало отсчета вида: x = 240, y = 240.

- Построить две проекции цилиндра диаметром 30 мм и высотой  30 мм (рис. 6а). Указание. Главный вид построить в команде Построение прямоугольника Инструментальной панели геометрии.

- Разрушить макроэлемент (прямоугольник):

- Выделить прямоугольник щелчком на нем. В меню Операции выполнить команду Разрушить.

- Открыть команду Построение прямоугольника. Построить высоту прямоугольника развертки (рис. 6б):

- Навести курсор на окно h в Строке параметров.

- Нажать правую клавишу мыши.

- В меню выбрать команду Длина кривой.

- Курсором указать образующую цилиндра.

- На поле чертежа указать точку – левый нижний угол прямоугольника.

- Подобным же образом построить ширину прямоугольника развертки.

Навести курсор на окно w, нажать правую клавишу мыши, в меню выбрать команду Длина кривой, указать курсором окружность основания.

6. Измерить площадь развертки:

- В странице Инструментальной панели Измерения открыть команду Площадь. Щелкнуть мышью внутри прямоугольника и прочитать в карточке измеренное значение: 2827.433388 мм2.

7. Измерить длину развертки:

- В странице Инструментальной панели Измерения открыть команду Расстояние между двумя точками. Последовательно с привязкой Ближайшая точка указать начальную и конечную точки измеряемого отрезка. В карточке прочитать измеренное значение: 94.247780 мм.

8. Измерить длину окружности основания цилиндра:

- В странице Инструментальной панели Измерения открыть команду Расстояние по кривой между двумя точками. Указать кривую – окружность. Дважды указать одну точку на окружности с привязкой Точка на кривой. Указать любую другую точку на окружности. В карточке прочитать измеренное значение: 94.247780 мм.

9. Сохранить вид.

15. Текстовые надписи на чертеже

А. Система КГ позволяет набор текста разными шрифтами: типа А, Б по ГОСТ 2.304-81 и многими другими.

Б. Запуск текстового процессора – кнопка Ввод текста Инструментальной панели Размеры.

В. Фантом вводимого текста помещается в специальной рамке.

Г. Запись текста на диск кнопка Создать Панели специального управления.

Д. Выбор типа шрифта, его параметров, начертание символов – соответствующие кнопки в Строке параметров.

Е. Редактирование текста – обычное для приложений Windows. Вызов текста на редактирование – двойной щелчок мыши в любом месте текста.

Ж. Средняя высота индексов и дробей – 67%, малая – 45% от полной.

Задание. Создать текстовые надписи на чертеже.

- Открыть свой чертеж. Создать вид 6. Начало отсчета x = 25, y = 115.

- Набрать п.п. А, Б, В, Г, Д, Е, и Ж данной главы:

- Запустить текстовый процессор. Указать начальную точку – начало отсчета (Ctrl +0). Задать шрифт Gost type A  высотой 3.5 мм. Набрать заданный текст. Указание. Переход на новую строку – клавиша Enter.

- Набрать текст в виде дроби:

- В начале очередной строки набрать текст: Круг. Открыть страницу меню Вставить, команды Дробь – Полной высоты. Набрать текст: 15-4 ГОСТ 7417-75, нажать клавишу →, набрать текст: 40 ХНМА Н-М-Б ГОСТ 4543-71. Нажать клавишу Создать.

- Набрать текст с верхним и нижним индексами:

- Выделить набранный текст двойным щелчком мыши. Установить курсор в последнюю позицию текста и нажать клавишу Enter. Набрать текст: А, открыть страницу меню Вставить, команды Индекс – Малой высоты, набрать текст: 1, нажать клавишу →,  набрать текст: 2. Нажать клавишу Создать.

- Набрать вертикальный текст:

- Запустить текстовый процессор. В поле Угол наклона в Строке параметров ввести угол 90º (Alt+a), Enter. В поле p (Alt+p) ввести координаты начальной точки текста 15, Tab, –100, Enter. Вести текст в горизонтальной ориентации: Формат. Нажать клавишу Создать.

- Самостоятельно выполнить вертикальную надпись Позиция. Начальная точка x = 25, y = –100.

- Проставить специальные знаки: диаметр, квадрат, радиус, метрическая резьба, сфера:

- Запустить текстовый процессор. В поле p (Alt+p) ввести координаты  начальной точки текста 30, Tab, – 95, Enter. В странице меню Вставить открыть команду Спецзнак. В диалоговом окне открыть список Простановка размеров, записать знак диаметра.  Аналогично через 2 пробела ввести другие указанные в задании знаки. Закрыть диалоговое окно. Записать текстовую строку.

- Сохранить выполненное задание.

16. Заполнение основной надписи

А. Для заполнения основную надпись необходимо активизировать.

Б. Признак активизации – появление границ ячеек.

В. Записи стандартных ячеек изменять нельзя.

Г. Размещение текста в ячейках – автоматическое.

Д. Сохранение набора – кнопка Создать на Панели специального управления.

Е. Допустимо многократное  редактирование и дополнение текста ячеек.

Задание. Заполнить основную надпись.

- Активизировать Основную надпись.  Страница меню Компоновка, команда Основная надпись. Варианты. Двойной щелчок в любой ячейке или вызов контекстного меню правой клавишей мыши.

- Последовательно заполнить необходимые ячейки:

- Графа обозначение  (пример) – В110.НГ.ИГ.КГ.РГР1.398.00.СБ

- Графа наименование – Основы компьютерной графики

- Сохранить набор (см. п. Д).

17. Вывод чертежа на печать (принтер).

- Подготовить чертеж к печати. Страница меню Файл, команда Просмотр для печати. Вариант. Аналогичная кнопка на Панели управления.

- В окне Масштаб  Строки текущего состояния ввести значение 0.9.

- Нажать кнопку Настройка параметров вывода на Панели управления.

- Погасить флажок в окне Гарантированное расстояние привязки к углам документа.

- Сдвинуть изображение по центру листа вверх до предела.

- Подготовить принтер и нажать кнопку Печать на Панели управления.

- Нажать кнопку Выход из просмотра на Панели управления.

Примечание. Допускается автоматическая подгонка размера чертежа под стандартный лист писчей бумаги после выполнения п. 1.

- В странице меню Сервис открыть команду Подогнать масштаб.

- В диалоговом окне установить количество страниц по вертикали (если оно больше, чем по горизонтали) равным 1.

- Выполнить пункты 6 и 7.

18. Масштабы. Увеличение, уменьшение и перемещение изображений

А. Все построения в системе КГ осуществляются в масштабе 1:1 (см. гл.5)

Б. Необходимо различать следующие  масштабы:

- масштаб вида,

- масштаб изображения на экране,

- масштаб подгонки под принтер.

В. По желанию пользователя изображение может быть выведено на бумагу  в любом масштабе согласно ГОСТ 2.302-68. Реализация – меню Компоновка, команда Параметры вида.

Г. Изображение на зкране для прорисовки мелких элементов может быть увеличено, а для охвата всего изображения – уменьшено:

- явным заданием масштаба в Строке текущего состояния,

- увеличением изображения области чертежа. Меню Сервис, команда Увеличить масштаб рамкой или аналогичная кнопка на Панели управления. Требуемую часть чертежа охватить рамкой – захваченная часть чертежа распахнется на весь экран.

- фиксированное увеличение (уменьшение) масштаба изображения на экране в 2 раза. Кнопки Увеличить (уменьшить) масштаб на Панели управления.

- Уменьшение масштаба с просмотром всего чертежа – меню Сервис, команда Показать все или аналогичная кнопка на Панели управления.

Д. Подгонка чертежа к полю печати принтера. Поскольку принтер имеет "мертвую зону", перед выводом чертежа на печать необходимо некоторое уменьшение масштаба. Обычно достаточно ввести коэффициент уменьшения масштаба 0.9- 0.93 (см. гл.15).

Е. Переместить изображение на экране можно с помощью линеек прокрутки или клавишами-стрелками принажатой клавише Shift.

Задание. Изменить на экране масштаб изображения описанными в п. Г способами.

- В системном виде построить  окружность с осями радиусом 2 мм.

- Увеличить изображение установив в окне Строки текущего состояния масштаб 20. Линейками прокрутки найти изображение по известному положению центра окружности. Координаты x и y смотреть в окнах Строки параметров или текущего состояния.

- Установить натуральную величину изображения. Кнопка Показать все Панели управления.

- Увеличить изображение произвольной рамкой (см. п. Г). Прочитать в Строке текущего состояния полученный масштаб.

- Уменьшить изображение путем последовательного нажатия кнопки Уменьшить масштаб Панели управления.

- Увеличить изображение последовательно 5 раз нажав кнопку Увеличить масштаб Панели управления.

- Стереть изображение.

19. Выделение, удаление и восстановление объектов

А. Выделение  объектов в системе КГ необходимо для их редактирования или удаления, а также для выполнения штриховки.

Б. Команды выделения сосредоточены в страницах Выделить основного меню и Инструментальной панели.

Задание. Отработать приемы выделения, удаления и восстановления объектов.

- Открыть свой чертеж. Открыть системный  вид.

- Построить 5 концентрических окружностей с центром в произвольной точке диаметрами 20, 30, 40, 50 и 60 мм.

- Последовательно удалить все окружности. Для этого выделить окружность щелчком на ней и удалить нажатием клавиши  Delete.

- Восстановить изображение путем 5-ти кратного нажатия кнопки Отменить на Панели управления.

- Одновременно удалить 3 окружности. С этой целью нажать и удерживать клавишу Shift. Последовательно указать 3 окружности. Нажать клавишу  Delete.

- Восстановить изображение.

- Одновременно удалить все окружности. Страница меню Выделить, команда Рамкой. Указать начальную точку прямоугольника, охватывающего все изображение. Плавно перемещая курсор указать противоположную вершину рамки. Esc. Нажать клавишу  Delete.

20. Редактирование изображений

Система КГ позволяет реализовать три приема редактирования.

- Простое редактирование, осуществляемое перемещением управляющих узелков. Выделение объекта – щелчок на нем.

- Изменением параметров. Реализация – задание новых параметров объекта в Строке параметров. Выделение – двойной щелчок на объекте.

- Специальными командами Сдвиг, Поворот, Копия, Симметрия и др. Выделение – все команды страниц Выделить Инструментальной панели и Основного меню.

Задание. Выполнить редактирование объектов тремя способами.

- Открыть свой чертеж, создать  вид 7. Начало отсчета x = 205,  y= 140.

- Вычертить окружность без осей (Рис. 7а) диаметром 20 мм с центром в начале отсчета.

- Выполнить простое редактирование: изменить положение и размеры окружности на чертеже:

- Выделить окружность однократным щелчком на ней.

- Включить сетку и глобальную привязку по ней.

- Указав нажатием левой клавиши мыши центральный узелок окружности, переместить ее центр в точку с координатами x = 30, y = 0 (Рис. 7б).

- Аналогично захватив один из управляющих узелков на окружности увеличить диаметр окружности на 10 мм (Рис. 7в).

- Отредактировать окружность  (в) путем изменения параметров.

- Выделить окружность двойным щелчком на ней.

- В Строке параметров задать новые координаты центра (70, 0). С этой целью в поле центра (c) ввести новые значения (Alt + c), 70, Tab, 0, Enter (Рис. 7г).

- В Строке параметров задать новую величину радиуса – 18 мм: в поле радиуса ввести величину 18, Enter (Рис. 7д).

- В Строке параметров нажать кнопку С осями (Рис. 7е).

- Выполнить операцию Сдвиг.

- Выделить окружность (е) вместе с осями.

- В меню Операции открыть команду Сдвиг.

- Указать центр окружности в качестве базовой точки.

- Указать величины сдвига базовой точки по осям  x и y. <Alt + e>, 60, Enter,  <Alt + l>, -10, Enter, Esc (Рис. 7ж).

- Выполнить операции Поворот и Копия (Рис. 7 з - м).

- Построить окружность (з) с осями с центром в точке О(70, -80).

- Построить концентрическую окружность (и) без осей радиусом 35 мм. Тип линии – осевая.

- Построить окружность (к) с осями радиусом 5 мм с центром в т. 1. Тип линии – основная.

- Повернуть эту окружность вокруг центра О на угол 15º: рамкой выделить окружность с осями. Открыть в меню Операции команду Поворот. Указать базовую точку – т. О. Задать угол поворота - 15º (л).

- Построить окружность (м) без осей радиусом 5 мм с центром в т. 2.

- Удалить лишние части окружностей согласно заданию.

- Выполнить 11 копий окружности и дуги (о):

- Рамкой (н) выделить часть чертежа, охватив копируемые части. В Панели расширенных команд открыть команду Копия по окружности. В Строке параметров нажать кнопку Равномерно по окружности. В окно количество копий Строки параметров  ввести число 12. Указать базовую точку – т.О.

- Сохранить  вид.

21. Построение чертежа плоской детали

Задание. Построить плоский контур согласно заданию (рис.8).

- Открыть свой чертеж. Создать  вид 8. Начало отсчета  x = 345, y = 105.

- Построить дугу a.

- Открыть команду Дуга окружности Инструментальной панели геометрии

- В Строке параметров последовательно ввести параметры: центр дуги – <Ctrl+0>, Enter, математическим выражением начальный угол (Alt + 1), 5 + 38/60, Enter, радиус  дуги (Alt +r), 22.5, Enter, выбрать стиль – осевая, математическим выражением конечный угол (Alt + 2), 180 – 5 – 38/60, Enter.

- Построить дуги б и в. Повторить п.2 с новыми параметрами. Стиль линии  – основная,  a1 = 30º, a2= 150º,  для  б: r = 22.5 – 7.5, для  в: r = 22.5 + 7.5.

- Построить дуги г и д. В полной версии есть команда дуга по двум точкам. В LT 5.10 необходимо:

- В Панели расширенных команд открыть команду Окружность по двум точкам.

- Построить 2 окружности, используя в качестве заданных точек концы дуг б и в. Привязка – Ближайшая точка.

- Удалить  часть окружностей. Страница меню Удалить, команда  Удалить часть кривой. Курсором указать лишние части окружностей.

- Построить 3 окружности R = 15 мм c центрами О1(0, 75), О2(-50, -15), О3(50, -15).

- Построить 2 окружности е и ж радиусами 80 мм, касающиеся окружностей О1 и О2  и О1 и О3  соответственно. Удалить лишние части окружностей согласно образцу в задании (см. п. 4).

- Построить отрезок з, касающийся окружностей О2 и О3. Команда Отрезок, привязка – Ближайшая точка.

- В команде Эллипс Инструментальной панели геометрии построить 3 эллипса с осями с центрами в точках О1, О2 и О3. Размеры полуосей  a = 13,  b = 10. Угол наклона полуоси эллипса О2 равен 45º, О3 –45º.

- Последовательно ввести значения параметров в Строке параметров, включив кнопку С осями. Центры эллипсов найти с помощью клавиатурной привязки цифрой 5 (цифровая клавиатура), предварительно подведя курсор в предполагаемую область нахождения центра.

- Построить замкнутую ломаную линию с помощью пошагового ввода отрезков:

- Команда Непрерывный ввод. <Ctrl+0>, Enter, клавиша 3 (здесь и далее на цифровой клавиатуре), Enter, установить шаг курсора 20 мм – <Alt + ш>, 20, Enter, клавиша 6,   установить шаг 4 мм, клавиша 2, установить шаг курсора 8 мм, клавиша 1, установить шаг курсора 5 мм, клавиша 4, замкнуть контур – кнопка Замкнуть Строки параметров.

- Объединить контур в единый макроэлемент:

- Выделить контур: нажать и удерживать клавишу Shift, последовательно указать курсором все отрезки. Открыть в странице меню Операции команду Объединить в макроэлемент. Указать выделенный контур.

- Построить симметричный контур:

- Выделить контур однократным указанием контура. В странице меню Операции открыть команду Симметрия. В Панели специального управления нажать кнопку Выбор объекта, указать вертикальную ось эллипса О1. Esc.

- На полке-выноске написать толщину детали.

- В странице Размеры открыть команду Линия-выноска.

- На поле детали показать начало полки.

- Задать тип стрелки, оканчивающийся точкой, открыв диалоговое окно Параметры Панели специального управления.

- На поле чертежа задать начальную точку линии-выноски.

- Открыв Окно текста Строки параметров, в поле 1 ввести текст s5.

- Проставить размеры.

- Сохранить вид.

# Л И Т Е Р А Т У Р А

- Потемкин А. Инженерная графика. Просто и доступно. – М., Лори,2000 – 492 с.

- Компас-График 5.Х для Windows. Практическое руководство, ч. 1, АО АСКОН, 2000, 601 с.

- Компас-График 5.Х для Windows. Практическое руководство, ч. 2, АО АСКОН, 1999, 468 с.

- Компас-График 5.Х для Windows. Руководство пользователя, ч. 1, АО АСКОН, 1999, 406 с.

- Компас-График 5.Х для Windows. Руководство пользователя, ч. 2, АО АСКОН, 1999, 335 с.

- Компас 3D для Windows. Руководство пользователя, АО АСКОН, 2000, 194 с.

- Приложения Компас 5.Х для Windows. Руководство пользователя, АО АСКОН, 1999, 241 с.