- А. Пруслин

- Бильярд - это интересно!

Кто из мальчишек не смотрел телефильм "Место встречи изменить нельзя"?

Как лихо забивает шары в лузе на бильярде майор милиции Жеглов! Но где

научиться так играть? Ведь даже самый скромный по размерам да и то не очень

хорошо сделанный бильярд раньше стоил от 100 до 460 руб. А теперь! И ведь

игра на бильярде не просто пустое времяпровождение. Она развивает

координацию движений, глазомер, умение чувствовать силу удара и заранее

рассчитывать. под каким углом отскочит шар при ударе. Игра азартная и

интересная, что сдруживает ребят и заставляет собираться вместе, а не

бродить зря по улицам.

Рис. 1. Бильярд:

1 - столешница:

2 - основание;

3 - скоба-накладка;

4 - скоба из проволоки;

5 - планка (декоративная);

6 - борт;

7 - сетка-корзинка:

8 - ножка-подставка

Изготовить самому или с товарищем бильярд (рис. 1) совсем не сложно. Все

бруски и рейки приобрести не так уж сложно, да и шары 040 см, которые

совсем недавно стоили 12 руб. 80 коп., еще встречаются в магазинах

спорттоваров.

Я на изготовление бильярда вместе с сыном затратил всего 3 дня. Мы

чересчур большое внимание уделили тщательности отделки деталей, а то бы

сделали и быстрее.

Пусть вас не пугает большое количество деталей и материалов. Все в

бильярде сделано из отходов и без применения специального инструмента.

Так, если вы используете для столешницы ДСП (древесностружечная плита)

толщиной 20...25 мм, то вам не нужно будет изготовлять основание, что

сократит изготовление бильярда вдвое.

Все размеры на рисунках и в тексте даны в миллиметрах (мм).

- ИЗГОТОВЛЕНИЕ БИЛЬЯРДА

При изготовлении деталей и сборке игры проявляйте аккуратность и

неторопливость. Не делайте детали из сырого материала, иначе ваш труд

пропадет зря, так как при высыхании деталей бильярд будет безнадежно

испорчен. Проверяйте тщательно все размеры, прежде чем отрезать или

закрепить деталь. Все размеры деталей даны по уже изготовленному мной

бильярду, но пусть вас не смущает, если вы не смогли достать брусок или

рейку нужного размера. Конечно, размеры могут колебаться в пределах 5 мм,

но все же важно выполнять их максимально точно, иначе размеры отверстий луз

вам не выдержать. Итак, приступаем!

- Основание

Для того чтобы собранное основание (рис. 2) было ровное, проверьте бруски

либо ребром линейки, либо на глаз, посмотрев на брусок с торца вдоль ребра

бруска. Ребро должно быть прямолинейным. Бруски 1 лучше сразу взять цельные

длиной 1005 мм, а не составлять из отдельных кусков (как на рис.) Тогда

детали будут ровнее. Найдите середину бруска 1, а также середину бруска 2.

Смажьте клеем поверхность бруска (не смазывая место, где будет луза),

сожмите вместе бруски, совместив их середины, и прихватите 2 гвоздями.

Теперь просверлите отверстия в бруске 2 и стяните бруски шурупами. Отложите

готовую деталь в сторону, пусть сохнет, а пока таким же способом сделайте

противоположную деталь. Затем отпилите 4 бруска 3 длиной 535 мм, связав

внутренние бруски клеем и шурупами с брусками 2 и 1, а наружные бруски

прикрепите на гвоздях. Проверьте у готового основания размеры, правильность

его формы и углы, которые должны быть, конечно, 90°. Пока основание сохнет,

сделаем 4 ножки 5 (толщина их 5... 10 мм) и 4 накладки из фанеры. Детали

эти просты, размеры даны на рис. 2. Их следует выпилить ножовкой и

зачистить наждачной бумагой, сначала грубой, затем тонкой.

Рис. 2. Основание бильярда:

1 - продольный брусок;

2 - крепящие бруски;

3 - поперечные бруски;

4 - накладки;

5 - ножки

- Рис. 3. Столешница

Ножки 5 смазать клеем и установить на шурупах в углы основания так, чтобы

при отпиливании углов под углом 45° (показано штриховкой) не задеть ножки.

( На рис. 2 даны только 2 ножки.) Разметьте и отпилите все 4 угла основания

под 45°, приклейте планки 4 и закрепите их гвоздиками. Ошкурьте основание

по наружным бортам. Разметьте в брусках 1 пазы шириной 45 мм и вырежьте их

ножовкой, не затрагивая бруска 2. Если надпил выполнен ровно и на это место

не попал клей, то выпиленную часть легко вынуть. Зачистите место пропила

напильником и покройте бока основания лаком в 2...3 слоя, давая просохнуть

каждому слою 20 мин.

- Столешница

Подберите материал (фанеру, ДСП), при наличии неровностей на его

поверхности (бугорки и т. п.) снимите их напильником и зачистите шкуркой.

Разметьте на заготовке контуры столешницы (рис. 3). Надрежьте пазы на всю

их глубину ножовкой и вырубите "лишнее" стамеской. Обработайте поверхности

пазов напильником.

- Борта и декоративные планки

Подготовьте брусочки для декоративных планок (отпилите углы в размер

(рис. 4, а). Зачистите обрезанные углы напильником. Ошкурьте всю деталь.

Проведите те же операции при изготовлении бортов (рис. 4, б). Покройте

борта и планки лаком (2...3 слоя).

Вырежьте из нетолстой резины полоску шириной 28...30 мм и длиной, равной

длине борта. Конец полоски (примерно 8 мм) смажьте с одной стороны клеем,

прибейте 2 гвоздиками к концу борта, как показано на рис. 4, в, и затем,

пропустив полоску по борту, и с легким натягом закрепите ее так же на

противоположном конце борта.

Отрежьте полоски материала (ткани) шириной 40 мм и такой длины, чтобы

хватило обтянуть с подгибом борта и прикрыть материалом резину. Цвет ткани

должен соответствовать цвету ткани на столешнице.

Нанесите слой клея на края ткани по всей длине шириной 10 мм (можно

смазать и ткань, и борта). Возьмите затем борт, положите его резиной вверх

и наложите на него полоску ткани, прижимая пальцами и не давая отлипать. На

приклейку ткани уходит 5 мин. Так обклейте все борта.

Углы ткани заделаем потом, когда ткань надежно приклеется по всей длине

борта. Заделку ткани на углах лучше производить клеем "Момент". Подогните

край ткани, чтобы она прикрыла резину (рис. 4, г), смажьте клеем, дайте

подсохнуть, затем прижмите к поверхности борта, закрепив ткань гвоздиками.

- Скобы-накладки

На рис. 5 скобы даны в натуральную величину, как шаблон, Переведите

контуры их на кальку, а затем через копирку на фанеру (или заготовку из

алюминия) контуры деталей и наметьте центры отверстий. Деталь можно

выпилить лобзиком, а если его нет, то и простой ножовкой насколько можно

ближе к контуру, а затем запилить неровности полукруглым напильником.

Просверлите 4 отверстия 03.. .4 мм, а сверлом 0 1Олш сделайте в них

зенковки под головки шурупов, Припилите деталь по контуру, фанеру покройте

со всех сторон лаком в 2.,,3 слоя.

- Скобы из проволоки

Возьмите проволоку диаметром 2 мм или спицу от велосипеда и выгните

скобы, как показано на рис. 6. Сначала радиус можно оформить на прутке

диаметром 30 мм. Затем уточните радиусы и форму скоб по пунктирным линиям,

приведенным на рис. 5. Это делается для того, чтобы проволоку скоб не было

видно из-под скоб-накладок после сборки. Заточите концы проволоки.

Рис. 4. Борта и декоративные планки:

а - декоративная планка (4 планки длиной 445 мм и 2 - 510 мм)

б - борт (4 борта длиной 450 мм и 2 - 515 мм),

в - обклейка борта резиной;

г - заделка углов борта

Рис. 5. Скобы-накладки:

а - угловые (4 штуки);

б - боковые (2 штуки)

Рис. 6. Скобы из проволоки:

вверху - боковые (2 штуки);

внизу - угловые (4 штуки);

проволоку изгибают по контуру, нанесенному пунктирной линией на

скобахнакладках

- Поле бильярда

Прибейте гвоздями (с шагом 200...250 мм) столешницу из фанеры к основанию

(рис. 7) и подготовьте ткань (для подкладки и декоративную) для покрытия

поля. Для подкладочного слоя отрежьте кусок любой ткани размером 600 х 1020

мм. Смажьте клеем поверхность столешницы, а также боковые стороны. Наложите

ткань на поле и разгладьте ее руками, чтобы не было морщин. Края ткани в

узлах А и Б подогните под столешницу и подержите так, приглаживая, пока

клей не схватится.

Для декоративного слоя подберите однотонную цветную ткань (лучше

"классического" зеленого цвета), которая и будет определять цвет бильярда

(размер 610 х 1030 мм). Уложите ее на столешницу, чтобы края ткани

выступали равномерно со всех сторон. В узлах А и Б отрежьте лишнюю ткань.

Загните материал вдоль длинной стороны бильярда, края материала смажьте

клеем "Момент" и прибейте гвоздиками с шагом примерно 50 мм. Края ткани

должны загибаться за столешницу на 10 мм. В узлах А и Б повторите операции,

осуществленные при наклейке подкладочного слоя ткани. Ткань натягивайте

равномерно, без перекосов.

- Установка бортов и луз

Установка на столешницу бортов требует большой тщательности и

аккуратности, так как от этого зависит качество бильярда, в частности

размеры отверстий луз. При креплении бортов необходимо найти или изготовить

подходящий шаблон, брусок толщиной 40,5 мм, что нужно для контроля за

размером отверстий луз. Понадобится также большой угольник (вместо

угольника можно воспользоваться коробкой - лишь бы угол был прямой).

Борта привинчивают 3...4 шурупами, предварительно просверлив в бортах

отверстия и сделав в последних зенковку под головки шурупов, чтоб они не

выступали над поверхностью борта {рис. 8). Обычно первыми устанавливают

борта с боковыми лузами, а далее короткие борта, руководствуясь размером

угловых луз. Установив борта, смазываем их верхние поверхности клеем (не

пачкая ткань) и прибиваем 4 гвоздиками декоративные планки, которые должны

быть установлены заподлицо с наружной стороной бортов. Гвоздики нельзя

располагать близко к концам планки, иначе потом не установить скобы.

Проверяем еще раз размер луз, но уже бильярдным шаром. Если шар идет в

лузу туго, то, постукивая молотком по борту, расширяем отверстие лузы. Шар

должен проходить в лузу, едва задевая ее края.

Затем придется заняться изготовлением сеток. Вырежьте из какойлибо сетки

прямоугольник размером 120 х 160 мм. Сложите его по длине и получите

прямоугольник 80х120 мм. Прошейте или свяжите одну сторону прямоугольника

длиной 80 мм толстыми нитками полностью, а другую сторону длиной 120 мм не

более чем на 1/3 ее длины (см. рис. 8). Наденьте сетки несшитой частью на

проволочные скобы за свободные петли и отложите их пока в сторону.

Положите скобу-накладку по центру лузы на планки и наметьте на них шилом

центры через отверстия в скобе. Снимите скобу. Теперь вы видите, как

установить проволочную скобу с сеткой, чтобы она не попала под шурупы при

закреплении декоративной скобы.

Прорежьте ножом канавки в планках, чтобы утопить в них проволоку скобы.

Забейте проволочную скобу по месту и закройте скобой-накладкой, закрепив

последнюю шурупами. Для того чтобы шары не выскакивали из сетки, ее

свободные края закрепите скобочками, сделанными из маленьких гвоздей.

Рис. 7. Обтяжка столешницы тканью:

1 - подкладочная ткань;

2 - декоративная ткань

- Рис. 8. Сборка бильярда

- Кий и треугольник

Кий изготовляется из круглой палки диаметром 25 мм, например, из старой

швабры. Застругивая палку на конус, все время проверяйте, глядя в торец

палки, чтобы не было кривизны. Застругивать можно как острым ножом, так и

рубанком, постоянно поворачивая палку вдоль оси.

Затем кий обработайте сначала крупнозернистой, а затем мелкозернистой

шкуркой. Покройте лаком в 2...3 слоя. На конец кия наклейте кусочек кожи,

фетра или войлока (рис. 9).

Для того чтобы легче было устанавливать шары на поле в начале игры,

сделайте из планок равносторонний треугольник. Начертите его на бумаге, и

тогда вам легче будет разметить места под обрезку и склейку планок.

Отрезанные места зачистите напильником, ошкурьте детали и склейте их,

закрепив стыки 2 гвоздиками. Покройте треугольник лаком.

- Рис. 9. Кий и треугольник

- Немного о правилах

Играют в бильярд вдвоем. Первый удар определяется по жребию, 15 шаров

устанавливаются треугольником на одной половине поля, а разбивочный шар -

на другой половине. Если играющий не попал шаром по шару или шар падает за

поле бильярда, то играющий выставляет на поле дополнительный шар (из

выигранных), прижимая его к любому свободному борту. Если еще нет

выигранных шаров, то играющему идет это в долг. Нельзя заталкивать шар кием

в лузу. Бьют по шару коротким ударом. Если играющий забил шар в лузу, он

получает право продолжать игру до тех пор, пока не промажет, после чего в

игру вступает другой участник.

"Сделай сам" № 5/93.